江苏城市职业学院五年制高职机电专业

《机械基础2》复习提纲

一、说明

教材：本课程采用的教材为《机械基础（机械原理与零件分册）》曾德江、黄均平主编，机械工业出版社，2018年1月第1版。ISBN978-7-111-29218-0。

本课程的考核采用学习过程考核+理论知识考核二者相结合的方式。其中，学习过程考核包括上课表现、平时作业、平时测验等，理论知识考核统一命题，总成绩 = 期末考试成绩×70% +过程考核×30%。

理论知识考核采用闭卷形式，考试时间90分钟。

考试题型为：名词解释12％、填空题15％、判断题20％、选择题20％、综合题33%。

考试中自带作图仪器（铅笔、直尺、圆规、计算器等）。

二、复习要点

（一）名词解释

1、平面机构

2、构件的自由度

3、运动副

4、复合铰链

5、平面连杆机构

6、铰链四杆机构

7、压力角

8、弹性滑动

9、打滑

10、轮系的传动比

11、可拆联接

12、心轴

13、转轴

14、传动轴

15、滚动轴承寿命

（二）填空题

1．在平面机构中，平面低副引入（   ）个约束，平面高副引入（    ）个约束。

2．平面运动副按两构件接触的几何特征分为（     ）和（    ）。

3．在铰链四杆机构中，与机架相连的杆称为（    ）。

4．铰链四杆机构有（       ）、（         ）、（       ）三种基本型式。

5．生产设备中设计为在慢速运动的行程中工作，在快速运动的行程中返回，这种工作特性称为（      ）特性，它可缩短非生产时间，提高效率。而这两个行程的平均速度之比称为（       ）系数。

6．曲柄摇杆机构中，压力角越（     ），传动性能越差。

7．在曲柄摇杆机构中，若（     ）为主动构件，则此构件处于两个极限位置时，连杆和曲柄在一条直线上，机构的传动角γ =（    ）、α=（    ），这时转动力矩为零，从动件不转动，机构处于死点位置。

8．凸轮机构是由（     ）、（     ）、和（     ）三个基本构件组成的高副机构。

9．当从动件的运动规律一定时，若要求压力角越小，则凸轮基圆将越（    ），凸轮的外廓尺寸也越（    ）。因此，在传动许可的条件下，尽量取较（    ）的压力角。

10．等加速-等减速运动规律在升程和回程的两端及中点，其加速度存在有限突变，产生的冲击称为（     ）。

11．等速运动规律的凸轮机构在行程开始和终止处将产生（     ）冲击。

12．按螺纹旋向不同，可分为（     ）和（     ）两种，常用的是（     ）。

13．根据螺旋线所在的表面，螺纹可分为（    ）和（     ）。

14．根据工作原理的不同，带传动分为（     ）带传动和（    ）带传动两大类。

15．张紧轮一般设置在（     ）的内侧且靠近（     ）处。

16．基圆半径越大，渐开线越趋于（    ）。

17．在齿数一定的条件下，齿轮的直径与模数成正比，模数越大，则齿轮与轮齿的尺寸（   ），轮齿的抗弯能力也（   ）。

18．按齿轮的切削加工原理，可以归纳为（    ）法和（   ）法两类。

19．一对斜齿圆柱齿轮正确啮合的条件是模数及压力角应（    ），还必须使相啮合的两齿轮的齿向（   ）。

20．根据齿轮系传动时各齿轮的轴线是否固定，齿轮系可分为（    ）和（    ）两大基本类型。

21．通常，联接分为（     ）和（     ）两类。

22．键联接按键在联接中的松紧状态分为（     ）和（     ）两类。

23．螺纹联接的主要类型有（     ）、（      ）和（    ）。

24．按轴线的几何形状，轴可分为（    ）、（    ）和（    ）三类。

25．滚动轴承的基本结构主要由（     ）、（    ）、（     ）和（    ）等组成。

26．联轴器分为（    ）联轴器和（   ）联轴器两类。

27．根据工作原理不同，离合器可分为（    ）、（    ）和（      ）三类。

（三）判断题

1．3个构件在一处铰接，则构成3个转动副。

2．虚约束没有独立约束作用，在实际机器中可有可无。

3．只要运动链自由度大于零，构件之间便能获得确定的相对运动。

4．压力角越大，有效动力就越大，机构动力传递性越好，效率越高。

5．凸轮压力角的大小影响从动件的运动规律。

6．凸轮的基圆半径越大，推动从动件的有效分力也越大。

7．渐开线上离基圆越远的点，其压力角αk越大。

8．渐开线的形状取决于压力角的大小。

9．齿轮连续传动的条件是两轮的重合度必须大于或等于1。

10．一对相互啮合的齿轮，它们的渐开线形状必须相同。

11．同一模数和同一压力角，但齿数不同的两个齿轮，必须用两把刀具加工。

12．一对外啮合斜齿轮，轮齿的螺旋角相等，旋向相反。

13．渐开线齿轮上，基圆直径一定比齿根圆直径小。

14．两轴相交成90°时，可采用蜗杆传动。

15．两轴交错成90°时，可采用锥齿轮传动。

16．采用齿轮系传动可以实现无极变速。

17．凡定轴轮系其各轮方向均可用传动比公式中的（-1）m来确定。

18．带传动多用于机械中要求传动平稳、传动比要求不严格、中心距较大的低速级传动。

19．打滑是可以避免的。

20．弹性滑动在带工作时不可避免。

21．V带的横截面为梯形，下面是工作面。

22．V带传动的张紧轮最好布置在松边外侧靠近大带轮处。

23．利用带传动时的打滑，可起到过载保护作用。

24．普通螺纹的牙型角为60°。

25．双头螺柱联接用于被联接件之一太厚而不便加工通孔并需要经常拆卸的场合。

26．松键联接是依靠上、下工作面传递转矩的。

27．一般机械中的轴多采用阶梯轴，以方便零件的装拆、定位。

28．同样型号、材料的一批轴承，在完全相同的条件下工作，它们的寿命是完全相同的。

29．间歇润滑适用于高速轴承。

30．摩擦离合器过载时打滑，可避免其他零件损坏。

（四）选择题

1．以下各组的运动副中，与其它三种不同的是（     ）。

A．销和销孔						B．轴与轴承

C．平底从动件的凸轮机构			D．螺旋传动

2．火车车轮与铁轨的接触联接是（   ）副。

A．高			B．低				C．转动			D．移动

3．在比例尺μL=0.02m/mm的机构运动简图中，量得一构件的长度是10mm，则该构件的实际长度是（     ）mm。

A．20			B．50				C．200			D．500

4．四杆机构处于死点时，其传动角γ为（     ）。

A．0°			B．90°				C．2700		D．介于0°~90°之间

5．曲柄摇杆机构中，作用在从动件上的作用力与该力作用点的绝对速度之间所夹的锐角称为（     ）。

A．传动角		B．压力角			C．极位夹角		D．摆角

6．机构具有确定相对运动的条件是（    ）。

A．机构的自由度数等于主动件的数目	B．机构的自由度数大于主动件的数目

C．机构的自由度数小于主动件的数目	D．机构的自由度数大于等于主动件的数目

7．凸轮机构按等速运动规律，会产生（     ）。

A．柔性冲击		B．刚性冲击			C．没冲击		D．有限冲击

8．凸轮机构按等加速/等减速运动规律，会产生（    ）。

A．柔性冲击		B．刚性冲击		C．没冲击		D．有限冲击

9．（     ）决定从动件预定的运动规律。

A．从动件的形状		B．凸轮转速		C．凸轮形状		D．凸轮轮廓曲线

10．渐开线的齿廓形曲线状取决于（     ）。

A．分度圆		B．齿顶圆			C．齿根圆		D．基圆

11．斜齿圆柱齿轮正确啮合条件是（     ）。

A．mn1= mn2 ，αn1=αn2 ，β1=β2			B．ma1=mt2 ，αa1=αt2 ，γ=-β

C．mn1= mn2 ，αn1=αn2 ，β1=β2		D．ma1=mt2 ，αa1=αt2 ，γ=β

12．若主动轴转速为1200r/min，现要求在高效率下使从动轴获得12r/min的转速，应采用（    ）传动。

A．轮系			B．带			C．一对直齿圆柱齿轮啮合		D．单头蜗杆

13．在双圆柱销四槽轮机构中，当拨盘转一周时，槽轮转过（     ）。

A．450			B．900			C．1800			D．3600

14．影响齿轮承载能力大小的主要参数是（     ）。

A．压力角		B．齿数			C．模数			D．基圆大小

15．齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆是（    ）。

A．齿顶圆		B．分度圆		C．齿根圆		D．基圆

16．如图所示三角带在带轮轮槽内安装正确的是（    ）。

A．              B．             C．              D．

17．带传动的打滑往往首先发生在（     ）。

A．小带轮上                  B．大带轮上

C．大．小带轮同时发生        D．不一定

18．对于V带传动，一般要求小带轮上的包角不得小于（     ）。

A．90°			B．100°			C．120°			D．130°

19．带传动采用张紧装置的主要目的是（     ）。

A．增加包角		B．保持初始拉力		C．提高寿命			D．减小包角

20．下列键联接中属于紧键联接的是（     ）。

A．平键联接		B．导向平键联接		C．楔键联接			D．半圆键联接

21．松键联接中的工作面是（    ）。

A．上表面		B．两侧面			C．端面				D．下表面

22．机床上的丝杠及虎钳、螺旋千斤顶等的螺纹都采用（    ）。

A．矩形螺纹		B．锯齿形螺纹		C．梯形螺纹			D．三角形螺纹

23．下列螺纹中，自锁性能好的是（   ）。

A．矩形螺纹		B．锯齿形螺纹		C．梯形螺纹			D．三角形螺纹

24．下列属于不可拆联接的是（    ）。

A．键联接		B．销联接			C．螺纹联接			D．焊接

25．下列几种螺纹联接中，更适合用于承受冲击、振动和变载荷的是（    ）。

A．普通粗牙螺纹						B．普通细牙螺纹

C．梯形螺纹							D．矩形螺纹

26．只能承受圆周方向的力，不可以承受轴向力的联接是（    ）。

A．平键联接		B．切向键联接		C．楔键联接			D．销联接

27．结构简单、承载不大，但要求同时对轴向与周向都固定的联接应采用（     ）。

A．平键联接		B．花键联接			C．半圆键联接		D．销联接

28．只能承受轴向力的轴承是（     ）。

A．深沟球轴承	B．推力球轴承		C．角接触球轴承		D．圆锥滚子轴承

29．一般须成对使用的轴承是（     ）。

A．圆柱滚子轴承	B．深沟球轴承		C．角接触球轴承		D．调心球轴承

30．联轴器和离合器的主要作用是（     ）。

A．连接两轴，使其一同旋转并传递转矩

B．补偿两轴的综合位移

C．防止机器发生过载

D．缓和冲击和振动

（五）综合题

1、求下列机构自由度。若机构中有复合铰链、虚约束和局部自由度请指出，并说明机构有无确定的相对运动。

2、判断下列铰链四杆机构是双曲柄机构、曲柄摇杆机构、还是双摇杆机构，并说明原因。

（a）                 （b）                   （c）

3、一对标准外啮合直齿圆柱齿轮传动，已知z1=19，z2=68，m=2mm，，计算小齿轮的分度圆直径、齿顶圆直径、基圆直径、齿距以及齿厚和齿槽宽。

4、现有一正常齿制标准渐开线直齿圆柱齿轮，已知齿数Z1 =20 ，齿顶圆直径 da1 = 110 mm ，要求为之配置一大齿轮，装入中心距 a =200 mm 的齿轮箱内传动，试确定所配置齿轮的模数（m）和齿数（Z2）。

5、已知一对外啮合正确安装的标准渐开线直齿圆柱齿轮传动，其中心距a =175mm，模数m=5mm，压力角，传动比i=2.5，试求这对齿轮的齿数各是多少？并计算小齿轮的分度圆直径、齿顶圆直径和齿根圆直径。

6、已知图示定轴轮系的各轮齿数：z1=18，z2=87，z3=28，z4=20，z5=84。试计算轮系的传动比i15。

7、图示行星轮系中，已知 z1=z3=40，z2=z4=25。试求传动比iH1 。

8、下图所示的轮系中各轮的齿数为z1=20, z2=40, z3=15, z4=60,轮1的转速n1=120r/min，转向如图所示，试求轮3的转速n3的大小和方向。

9、图中蜗轮蜗杆传动以蜗杆为主动件。已知蜗杆和蜗轮的转动方向，试确定并在图上标出蜗杆的旋向，另作图分别画出蜗杆和蜗轮啮合点处所受到的各个作用力（Ft、Fr、Fa）的方向。

10、判断图中各蜗杆蜗轮的转向及旋向（蜗杆主动），画出各蜗轮所受的三个分力方向。

11、指出下列各图中的错误，并作简要说明。