《机械基础1》复习资料

《机械基础1》是江苏城市职业学院统设课程，它适用于2017级机电一体化专业，教学计划为4学分，64学时。课程选用由曾德江、黄均平主编的《机械基础（工程力学分册）》（机械工业出版社）作为教材。

《机械基础1》是机电类各专业的主干专业基础课。本课程包含静力学基本概念及受力分析、平面力系、轴向拉伸与压缩、剪切与挤压、圆轴扭转、平面弯曲和组合变形的强度计算等方面的内容。通过本课程的学习，学生能从简单机构或结构中选取分离体，画出受力图；能对构件进行静力分析，并能正确确定约束力；掌握分析解决机械工程实际中简单力学问题的方法；掌握杆件在承载的情况下，几种基本变形和组合变形的强度与刚度计算，并具有一定机械工程分析能力，提高学生创新意识，养成良好的职业道德，为后面专业课程的学习打下坚实的基础。

本课程的考核采用学习过程考核+理论知识考核二者相结合的方式。其中，学习过程考核包括上课表现、平时作业、平时测验、实验考核等（以上由各办学点自行安排考核）；理论知识考核统一命题。

理论知识考核采用闭卷形式，考试时间90分钟。

考试题型为：名词解释12％、填空题24％、判断题20％、选择题20％、综合题24%。

考试中自带作图仪器（铅笔、直尺、圆规、计算器等）。

第一部分、复习要求

课程复习的具体要求如下：

第一章 绪论

1、了解机械的发展历史，掌握与机械相关的基本概念；

2、熟知机构、构件、零件、部件的概念及其区别；

3、了解本课程的研究对象、性质、内容及教学任务。

第二章 静力学基本概念及受力分析

1、理解静力学的基本概念——刚体、力、平衡和约束；

2、掌握静力学公理及其应用范围；

3、掌握工程中常见的约束和约束反力的画法，能熟练而正确地画出工程实物及物体系统的受力图。

第三章 平面力系

1、 掌握汇交力系的合成和平衡条件，并能利用平衡条件求解平面汇交力系的平衡问题；

2、理解力矩的概念及其性质，力偶的概念及其性质；

3、掌握平面力偶系的合成与平衡条件，能利用平面力偶系的平衡条件求解平面力偶系的平衡问题；

4、掌握力的平移定理简化平面任意力系的方法，了解简化结果；

5、熟练应用平面任意力系的平衡方程求解平面任意力系的平衡问题。

第四章 轴向拉伸与压缩

1、理解和掌握强度、刚度、稳定性、内力、应力、应力集中等基本概念；

2、掌握轴力图的绘制及利用轴力图分析杆件的危险截面；

3、理解塑性材料和脆性材料的极限应力与许用应力、安全系数之间的关系；

4、掌握轴向拉伸与压缩时的变形计算；

5、熟练应用轴向拉伸（压缩）的强度条件进行强度的三类计算；

6、了解低碳钢和铸铁的力学性能指标及其物理意义。

第五章 剪切与挤压

1、理解工程实用计算法的意义，能正确判定剪切面、挤压面的位置；

2、熟练掌握挤压与压缩的区别；正确计算剪切面积和挤压面积；

3、熟练应用剪切和挤压的实用计算公式进行强度的三类计算。

第六章 圆轴扭转

1、正确理解圆轴扭转时的受力和变形特点；

2、掌握外力偶矩的计算及圆轴扭转时扭矩图的绘制；

3、掌握圆轴扭转时横截面上的应力分布规律；熟练应用扭转的强度和刚度条件进行三类计算。

第七章 平面弯曲

1、了解弯曲、横力弯曲、中性层及中性轴、平面弯曲、剪力、弯矩的概念；

2、掌握弯曲变形的受力、变形特点，并根据承受载荷正确识别平面弯曲构件；

3、熟练掌握用快速作图法绘制梁的剪力图和弯矩图；

4、熟练掌握弯曲正应力的计算；

5、熟练应用弯曲正应力强度和刚度条件解决工程实际问题。

第八章 组合变形的强度计算

1、了解组合变形的概念，并能正确判断工程构件产生组合变形的类型；

2、熟悉拉弯组合强度计算；

3、熟悉弯扭组合强度计算。

第二部分、综合练习

一、名词解释

1、机构

2、零件

3、构件

4、二力构件

5、平衡

6、力偶

7、内力

8、平面汇交力系

9、强度

10、刚度

11、扭转角

12、静定梁

13、冷作硬化现象

14、剪切变形

15、横力弯曲

二、填空题

1、机械是（      ）和（     ）的总称。

2、力对物体的作用会产生内、外两种效应，外效应指力使物体的（          ）状态发生改变，内效应指力使物体使产生（          ）。

3、在各种机器中都经常使用的零件称为（     ）零件。

4、力的三要素是指力的（      ）、（       ）和（        ）。

5、在外力的作用下形状和大小都不发生变化的物体称为（        ）。

6、刚体受两个力作用而平衡，其必要与充分的条件是两力（     ）、（     ）、（     ）。

7、约束反力作用点在约束与被约束物体的（     ）。

8、柔性约束只能承受（    ）力，不能承受（    ）力。

9、两刚体间的作用力与反作用总是同时存在，同时消失，两力（        ）、（       ）、（        ），分别作用在互相作用的两个刚体上。

10、一般规定，力F使物体绕矩心O点逆时针转动时为（      ），反之为（      ）。

11、（       ）支座限制被约束物体间的相对移动，但不限制物体绕销轴的相对转动。

12、平面汇交力系平衡的几何条件是力系中各力组成的（     ）自行封闭。

13、力偶对其作用面内（      ）点的力矩恒等于此力偶的力偶矩，而与（      ）的位置无关。

14、材料在外力作用下所表现出的（      ）和（      ）方面的特性，称为材料的力学性能。

15、一般情况下，构件发生（      ）变形的同时，往往还伴随着（      ）变形 。

16、扭转横截面切应力分布规律，圆心处为（       ），在圆周表面处为（      ）。

17、通常将只发生弯曲（      ）变形的构件，称为（     ）。

18、根据支座对梁约束的不同特点，支座可简化为静力学中的三种形式：（     ）、（     ）和（       ）。

19、根据支承情况，可将梁简化为（      ）、（      ）和（      ）三种形式。

20、无（      ）变形，仅有（      ）变形，我们称这种平面弯曲为纯弯曲。

21、构件受力后同时发生两种以上的基本变形，称为（       ）。

三、判断题

1、构件一定是多个零件的刚性组合体。

2、零件是运动的单元、构件是制造的单元。

3、二力杆可以是直杆，也可以是曲杆。

4、作用于刚体上的力可以沿其作用线移至刚体内任一点，而不改变原力对刚体的作用效应。

5、力使物体的运动状态发生改变的效应称为力的内效应。

6、二力平衡公理既适用于刚体也适用于变形体。

7、约束是限制物体自由度的装置。

8、力平移，力在坐标轴上的投影不变。

9、力沿作用线移动，力对点之矩不同。

10、内力是由于外力作用构件内引起的附加力。

11、梁上加个集中力偶作用，对剪力图的形状无影响。

12、只要两个力大小相等、方向相反，该两力就组成一力偶。

13、物体受三个力作用而平衡时，此三个力的作用线必汇交于一点。

14、两个物体间的作用力与反作用力，总是大小相等，方向相反，作用线相同，并分别作用于这两个物体上。

15、约束反力的方向总是与该约束所限制的运动或运动趋势的方向相反。

16、固定端约束限制物体在约束处沿任何方向的移动和转动。

17、平面汇交力系的平衡条件是力系中各力在两个坐标轴上投影的代数和分别等于零。

18、实验表明：在弹性范围内，当应力未超过某一限度时，同一种材料的横向线应变与纵向线应变成反比关系。

19、泊松系数（或泊松比），其值与材料有关。

20、实验表明：杆件所受轴向拉伸或压缩的外力F不超过某一限度时，变形量Δl与外力F及杆长l成正比，与横截面面积A 成反比。

21、材料的弹性范围内，正应力与线应变成反比关系。

22、按“右手螺旋法则”确定扭矩的正负：用四指表示扭矩的转向，大拇指的指向与该截面的外法线方向相同时，该截面扭矩为正。

23、杆件受扭矩作用时，扭转横截面在半径为ρ的同一圆周上的各点的切应力相等。

24、简支梁在跨中受集中力F作用时，跨中的剪力一定最大。

25、用截面法求内力时，同一截面上的内力，由于所取对象不同，得到的内力大小和正负号也不相同。

26、在抗扭强度相同的情况下，采用空心轴比采用实心轴更省材料。

27、活动铰链支座限制被约束物体间的相对移动，但不限制物体绕销轴的相对转动。

28、梁在发生弯曲变形时横截面上都存在剪力和弯矩。

29、梁支座处的弯矩必为零。

30、在拉（压）杆中，轴力最大的截面一定是危险截面。

四、选择题

1．具有确定的相对运动，能实现一定运动形式转换或动力传递的实物组合体是（    ）。

A．机器			B．机构			C．部件			D．构件

2．机械制造中不可拆的最小单元是（    ）。

A．零件			B．机构			C．部件			D．构件

3．机构运动的最小单元是（    ）。

A．零件			B．构件			C．部件			D．机器

4．以下零件中为通用件的是（    ）。

A．曲轴			B．叶片			C．吊钩			D．齿轮

5．下列属于机构的是（    ）。

A．机床			B．纺织机		C．千斤顶		D．汽车

6．车床上的刀架属于机器的（    ）。

A．工作部分		B．传动部分		C．动力部分		D．控制部分

7．机器与机构的主要区别是（    ）。

A．机器的运动较复杂

B．机器的结构胶复杂

C．机器能完成有用的机械功或实现能量转换

D．机器能变换运动形式

8．下列为平面汇交的四个力作出的力多边形，表示力系平衡的是（    ）。

9．力F使物体绕点O转动的效果，取决于（    ）。

A．力F的大小和力F使物体绕点O转动的方向

B．力臂h的长短和力F使物体绕点O转动的方向

C．力与力臂乘积Fh的大小和力F使物体绕点O转动的方向

D．力与力臂的乘积Fh的大小

10．力偶对物体转动的效应，取决于（    ）。

A．力偶矩的大小

B．力偶的转向

C．力偶作用面的方位

D．以上全部

11．固定端约束通常有（    ）个约束反力。

A．一     B．二    C．三    D．四

12．平面汇交力系的合力F，在X轴上的投影为0，则合力应（     ）

A．垂直于X轴   B．平行于X轴  C．与X轴重合    D．不能确定

13．力偶矩的大小取决于（    ）。

A．力偶合力与力偶臂             B．力偶中任一力和力偶臂

C．力偶中任一力与矩心位置       D．力偶在其平面内位置及方向

14．合力与分力之间的关系，正确的说法为(     )。

A．合力一定比分力大      B．两个分力夹角越小合力越小

C．合力不一定比分力大    D．两个分力夹角(锐角)越大合力越大

15．力F使物体绕点O转动的效果，取决于（     ）。

A．力F的大小和力F使物体绕点O转动的方向

B．力臂h的长短和力F使物体绕点O转动的方向

C．力与力臂乘积Fh的大小和力F使物体绕点O转动的方向

D．力与力臂的乘积Fh的大小

16．构件的刚度是指（    ）。

A．在载荷作用下，构件抵抗破坏的能力

B．在载荷作用下，构件抵抗变形的能力

C．在载荷作用下，维持原有平衡状态的能力

D．以上全部

17．金属材料在外力作用下，表现出来的与变形和破坏有关的性能称为（    ）。

A．工艺性能		B．力学性能		C．物理性能		D．化学性能

18．衡量常用金属材料的塑性的指标是伸长率和（    ）。

A．弹性变形		B．硬度			C．强度			D．截面收缩率

19．说明材料断裂时产生的塑性变形大、塑性好时，其（    ）。

A．伸长率性和截面收缩率小		B．伸长率性和截面收缩率大

C．伸长率性大、截面收缩率小		D．伸长率性小和截面收缩率大

20．简支梁在均布荷载q作用下，若梁长为l则跨中截面上的内力为(     )。

A．Q=  M =0           B．Q=  M =

C．Q=  M =        D．Q=0   M =

21．悬臂梁在均布荷载作用下，在梁自由端处的剪力和弯矩为(     )

A．剪力为零、弯矩最大    B．剪力最大、弯矩为零

C．剪力为零、弯矩为零    D．剪力最大、弯矩最大

22．如图所示的受拉直杆，其中AB段与BC段内的轴力及应力关系为（    ）。

A．FAB=FBC，AB>BC

B．FAB=FBC，AB<BC

C．FAB>FBC，AB=BC

D．FAB<FBC，AB=BC

23．在如图所示的简易支架结构中，AB杆和AC杆选取合适的材料是（    ）。

A．AB杆选低碳钢，AC杆选铸铁

B．AB杆选铸铁，AC杆选低碳钢

C．AB杆、AC杆均选铸铁

D．AB杆、AC杆均选低碳钢

24．在计算工作挤压应力时，如果两个接触构件的材料不同，许用挤压应力应选（    ）。

A．抵抗挤压能力较弱者

B．抵抗挤压能力较强者

C．两者许用挤压应力之和的平均值

D．两者许用挤压应力之差的平均值

25．按“右手螺旋法则”确定扭矩的正负的正确方法是（    ）。

A．用四指表示扭矩的转向，大拇指的指向与该截面的外法线方向相同时，该截面扭矩为正

B．用四指表示扭矩的转向，大拇指的指向与该截面的外法线方向相同时，该截面扭矩为负

C．用四指表示扭矩的转向，大拇指的指向与该截面的内法线方向相同时，该截面扭矩为正

D．用四指表示扭矩的转向，大拇指的指向与该截面的内法线方向相反时，该截面扭矩为负

26．下列扭转切应力分布图正确的是（    ）。

27．如下图所示的圆截面悬臂梁，若其他条件不变，而直径增加一倍，则其最大正应力是原来的（    ）。

A．1/8倍		B．8倍			C．2倍			D．1/4倍

28．梁在集中力偶作用的截面处，它的内力图为(     )。

A．FQ图有突变，M图无变化      B．FQ图有突变，M图有转折

C．M图有突变，FQ图无变化      D．M图有突变，FQ图有转折

五、综合题

1、简述绘制受力图的一般步骤。

2、无重水平梁的支承和载荷如图所示。已知F=qa、力偶矩M=qa2的力偶。求支座A和B处的约束力。

3、三角形结构尺寸及受力如图所示，AB可视为刚体，CD为圆截面钢杆，直径为d=30mm，材料为Q235钢，许用应力为[σ]=160MPa，若载荷F=50kN，试校核此CD杆的强度。

4、影响梁的弯曲强度的主要因素是什么？提高梁弯曲强度的主要措施有哪些？

5、试画出以下各题中AB梁的受力图。

A

W

C

B

(a)

W

A

B

C

D

(c)

A

B

F

q

D

(b)

C

6、四连杆机构在图示位置平衡。已知OA=60cm，BC=40cm，作用BC上的力偶的力偶矩大小为M2=1N.m，试求作用在OA上力偶的力偶矩大小M1。各杆重量不计。

O

A

C

B

M2

M1

30o

7、如图所示ABCD是一个四杆机构，在图示位置处于平衡状态，已知M=4N·m，LCD=0.4m。求平衡时作用在AB中点的F力的大小及A、D处的约束反力。各杆重量不计。

8、如图所示桁架，杆1与杆2的横截面均为圆形，直径分别为d1=30 mm与d2=20 mm，两杆材料相同，许用应力[σ]=160 MPa。该桁架在节点A处承受铅直方向的载荷F=80 kN作用，试校核桁架的强度。

F

A

B

C

300

450

1

2

9、试建立图示梁的剪力与弯矩方程,并画剪力与弯矩图。

l/2

B

C

A

(c)

F

l/2

10、杆AC、BC在C处铰接，另一端均与墙面铰接，如图所示，F1和F2作用在销钉C上，F1=445N，F2=535N，不计杆重，试求两杆所受的力。

C	c

A

B

F2

F1

4

3

30o