附件：复习提纲模板

江苏城市职业学院五年制高职

《房屋建筑与装饰工程计量》课程复习提纲

学    分：5

学    时：80

适用年级：16级

适用专业：工程造价

一、考核目的

本课程是工程造价专业必修的一门专业性、实践性较强的专业课。通过考核，使学生在掌握工程量计算规则的基础上，能熟练编制工程量清单。提高学生创新意识，养成良好的职业道德，为成为一名出色的造价工作者打下坚实的基础。

二、复习依据

主教材：建筑工程计量与计价（第3版 ）

辅助教材：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)

三、各章复习要求

| 序号 | 项 目 | 复习内容 | 复习要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑安装工程费用 | 建标[2013]44号文件 | 1.建筑安装工程费用项目组成（按费用构成要素划分） 2.建筑安装工程费用项目组成（按造价形成划分） 3.建筑安装工程费用参考计算方法 4.建筑安装工程计价程序 |
| 2 | 建筑面积计算 | 《建筑面积计算规范》 | 掌握建筑面积计算 |
| 3 | 工程量清单的编制 | 工程量清单的格式 | 掌握工程量清单的格式 |
|  |  | 分部分项工程量清单编制 | 掌握工程量清单编制 |
|  |  | 措施项目清单的编制 | 掌握措施项目清单及计算 |
|  |  | 其他项目清单的编制 | 掌握其他项目清单的编制 |
|  |  | 规费及税金项目清单的编制 | 掌握规费及税金项目清单的编制 |

四、其它说明

见本复习提纲附1和附2。

五、考核方法

考试形式:笔试

考试工具：计算器

- 题型及分值

判断题（每小题2分，共10分）、单项选择题（每小题2分，共20分）、多项选择题（每小题3分，共9分）、计算题（共61分）。

- 样题

- 判断题

1、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，应计入建筑安装工程造价内的税金不包括营业税。（    ）

- 单项选择题

- 根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）的规定，下列走廊中，（     ）不是按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。

A、无围护结构，有栏杆，且结构层高2.2m的室外走廊

B、无围护结构，无顶盖，有栏杆的建筑物间架空走廊

C、无围护结构，有顶盖，有栏杆，且结构层高2.2m的建筑物间架空走廊

D、大厅内设置的有栏杆，且结构层高2.2m的回廊

- 多项选择题

1、用工程量清单计价，工程造价由(    )组成。

A、分部分项工程费       B、措施项目费     C、其他项目费

D、规费和税金           E、管理费

- 计算题

- 某工程二层楼面结构如图所示，已知楼面标高为4.5m，基础扩大顶面标高为-1.00m，混凝土强度等级为C30，现浇板厚均为120mm。试根据《房屋建筑与装饰工程计算规范》（GB50854-2013）列出一层柱和二层梁、板的清单项目，并计算清单工程量。

(三)  成绩评定

平时作业、考勤、最后的考试成绩均用百分制评分，

总成绩 = 30%平时成绩 + 70%考试成绩

六、联系方式

1．责任教师：苏海花                       2.联系电话：15358159723

日期：2019年5月29日

附1：参考练习

一、判断题

- 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，应计入建筑安装工程造价内的税金不包括营业税。

- 一个总体设计中分期分批进行建设的主体工程、附属配套工程、供水供电工程，应分为几个建设项目。

- 暂估价是指建设单位在工程量清单中提供的用于支付可能发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额，包括材料暂估价和专业工程暂估价。

- 安全文明施工措施费是总价措施项目，在投标时可根据施工中实际发生的情况收取。

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，关于基础和墙身的划分，砖基础和墙身使用相同材料时，以室内地坪为界，以下为基础，以上为墙身。

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，现浇砼有梁板工程量按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≦0.3m2柱、垛以及孔洞所占体积。

- 室外楼梯应并入所依附建筑物的自然层，并按其的水平投影面积的l／2计算。

- 根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）的规定，以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。

- 建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按保温材料净厚度乘以外墙结构外边线长度按建筑物的自然层计算建筑面积。

- 门窗项目工程量清单编制分为门窗的制作与安装两个不同的项目。

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，平整场地是指建筑物场地厚度≦±350mm的挖、填、运、找平的项目。

- 工程量清单主要由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、施工组织设计等组成。

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，砌筑工程量计算时，1/2标准砖墙计算厚度取120mm。

- 规费是国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育附加费等。

- 分部分项工程量清单的项目编码应按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013）中9位全国统一编码之后，增加具体编码，具体编码由清单编制人随意确定。

- 根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）的规定，单层建筑物结构层高在2.10m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.10m以下的，应计算1/2面积。

- 根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）的规定，挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷不计算建筑面积。

- 暂估价是指建设单位在工程量清单中提供的用于支付可能发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额，包括材料暂估价和专业工程暂估价。

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，现浇混凝土楼梯的砼工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算确定，同时不扣除宽度小于500mm的楼梯井。

- 建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

- 根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）的规定，单层建筑物结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

- 根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）的规定，有柱雨篷应按其结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积。

- 暂列金额是指建设单位在工程量清单中提供的用于支付可能发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额，包括材料暂估价和专业工程暂估价。

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，现浇混凝土楼梯的砼工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算确定，同时不扣除宽度小于600mm的楼梯井。

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，平整场地是指建筑物场地厚度≦±300mm的挖、填、运、找平的项目。

- 工程量清单主要由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费及税金项目清单等组成。

- 在建设项目构成中，混凝土工程属于分部工程。

- 综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

- 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，应计入建筑安装工程造价内的税金不包括企业所得税。

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，现浇有梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。

- 单项选择题

- 根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）的规定，下列走廊中，（     ）不是按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。

A、无围护结构，有栏杆，且结构层高2.2m的室外走廊

B、无围护结构，无顶盖，有栏杆的建筑物间架空走廊

C、无围护结构，有顶盖，有栏杆，且结构层高2.2m的建筑物间架空走廊

D、大厅内设置的有栏杆，且结构层高2.2m的回廊

- 建筑工程项目的分类有多种形式，按建设性质划分的是（     ）。

A、非生产性建设项目            B、国家预算拨款项目

C、经营性工程建设项目          D、改建项目

- 下列费用中，不属于措施项目费的内容是（     ）。

A、现场安全文明施工措施费       B、生产工具用具使用费

C、已完工程及设备保护费         D、脚手架费

- 某独立基础挖土方，按施工方案考虑工作面和放坡后，基坑底面尺寸为1.6m×1.2m，上口尺寸为2.8m×2.4m，挖土深度为1.8m，则该独立基础的基坑挖土方工程量为（    ）m3。

A、4.08      B、5.18      C、7.34      D、7.78

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，在计算墙体砌筑工程量时，（     ）所占体积应扣除。

A、板头      B、砖垛      C、铁件      D、管槽

- 分部分项工程量清单内容包括（    ）。

A、工程量清单表和工程量清单说明

B、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量

C、工程量清单表、措施项目一览表和其它项目清单

D、项目名称、项目特征、工作内容等

- 根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）的规定，下列飘窗中，（    ）应按其围护结构外围水平面积计算1/2面积。

A、窗台与室内楼面高差0.3m，飘窗结构净高2.4m

B、窗台与室内楼面高差0.3m，飘窗结构净高1.8m

C、窗台与室内楼面高差0.6m，飘窗结构净高2.4m

D、窗台与室内楼面高差0.6m，飘窗结构净高1.8m

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，以下关于基础和墙身的划分说法正确的是（    ）。

- 砖基础和墙身使用不同材料时，两种材料的分界线位于设计室内地坪±300mm以内的，以室内地坪为分界线。

- 砖基础和墙身使用不同材料时，两种材料的分界线位于设计室内地坪±300mm以内的，以不同材料为分界线。

- 砖基础和墙身使用相同材料时，以室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。

D、砖基础和墙身使用相同材料时，以相对标高-0.300为界，以下为基础，以上为墙身。

- 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，应计入建筑安装工程造价内的税金不包括（     ）。

- 营业税      B、消费税      C、城市维护建设税

D、教育费附加以及地方教育费附加

- 某静压管桩工程，共300根桩，设计桩长为20m，外直径为500mm，壁厚为100mm，桩顶设计标高-2.0m，室外地面标高-0.45m，该工程静压管桩的清单工程量为（    ）。

A、753.6m3         B、1177.5m3         C、828.96m3       D、812m3

11、根据《江苏省建设工程费用定额》（2014年）规定，（    ）不属于规费项目。

A. 工程排污费          B. 安全文明施工措施费

C. 社会保险费          D. 住房公积金

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，现浇有梁板的柱高，应(    )的高度计算。

A、自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间

B、自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间

C、自柱基上表面至柱顶

D、自室内地坪至柱顶

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，现浇楼梯清单工程量关于梯井的计算，正确的是(    )。

A、不扣除宽度小于300 mm的楼梯井，伸人墙内部分不计算

B、不扣除宽度小于500 mm的楼梯井，伸人墙内部分要计算

C、不扣除宽度小于300 mm的楼梯井，伸人墙内部分要计算

D、不扣除宽度小于500 mm的楼梯井，伸人墙内部分不计算

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，屋面卷材防水清单工程量计算正确的是(    )。

A、平屋顶按水平投影面积计算         B、平屋顶找坡按斜面积计算

C、扣除房上烟囱、风道所占面积       D、女儿墙、伸缩缝的弯起部分不另增加

15、六层砖混结构住宅，每层楼梯水平投影面积为11.30 m2,计算一个单元楼梯的砼工程量为（　　）。

A、79.10 m2      B、67.80 m2       C、56.50 m2       D、45.20 m2

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，锯齿形楼梯底板抹灰按(    )面积计算。

A、垂直投影           B、水平投影       C、斜             D、展开

17、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，计算砖砌台阶工程量时，是按（    ）确定。

A、按外形尺寸以“个”计算         B、按水平投影面积以m2计算

C、按长度计算                   D、按m3计算

18、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，工程量清单应采用（　　）计价。

A、综合单价   　 B、工料单价      C、预算单价      D、直接费单价

19、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)工程计量规定，关于计算精确度的要求,1.2359m、1.2354t、1.49个按照规定的计量单位最终确定的数值分别为(    )。

A、1.236、1.235、2            B、1.24、1.235、2

C、1.236、1.24、1.5             D、1.24、1.235、1.5

20、下列计算建筑面积的是（    ）。

A、凹阳台   	B、独立烟囱	      C、勒脚		D、室外爬梯

21、不属于分部分项工程费的是（     ）。

A、人工费		   B、材料费		   C、利润			D、规费

22、建筑物内的室内楼梯间、电梯井应按建筑物的（    ）计算。

A、一层        B、投影面积        C、自然层        D、水平面积

23、编制土石方工程量清单，土石方体积应按（    ）计算。

A、挖掘前的天然密实体积        B、挖掘后的松散体积

C、夯实后的体积计算            D、碾压前的松散体积

24、挖基坑土方适用于（    ）挖土方。

A、底宽≤7m且底长＞3倍底宽的条形基础的土方

B、底宽＞7m的条形基础土方

C、底面积为20㎡的设备基础土方

D、底长≤3倍底宽且底面积≤150㎡的土方

25、平整场地是指原地面与设计室外地坪标高平均相差（    ）以内的原土找平。

A、45cm           B、20cm        C、30cm 		D、60cm

26、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，分部分项工程量清单中不需要载明（    ）。

A、项目名称    　B、计量单位

C、工作内容      D、项目特征

27、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，工程量清单应采用（　　）计价。

A、综合单价   　 B、工料单价

C、预算单价      D、直接费单价

28、计算墙体工程量，不扣除单个面积（    ）㎡以内的孔洞所占体积。

A、0.5           B、0.03        C、0.3        D、0.2

29、在建筑工程投标报价中，下列哪一项不得作为竞争性费用（　　）。

A、规费                     B、现浇砼柱的材料费

C、人工挖土的人工费         D、施工排水费

30、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，无梁板下的柱砼工程量计算时，柱高应从柱基上表面算至（    ）。

A、柱帽（或柱托）的上表面      B、柱帽（或柱托）的中间

C、柱帽（或柱托）的下表面      D、何处要看柱帽（或柱托）大小

31、1/4标准砖墙墙体厚度应为(     )。

A、60mm	   B、53mm       C、50mm       D、48mm

32、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，卷材屋面如图纸未规定时，伸缩缝、女儿墙的弯起部分并入屋面工程量内计算的高度是(      )。

A、100mm	    B、150mm       C、200mm	     D、250mm

33、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，计算平整场地的工程量是以（    ）为计量单位。

A、m3      B、m2      C、m      D、t

34、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，分部分项工程量清单的项目编码应按计量规则9位全国统一编码之后，增加具体编码，具体编码由招标人自（    ）起顺序编制。

A、0001	  B、001	    C、01   	D、1

35、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，外墙抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以m2计算，应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占的面积，但不增加（　　）。

A、附墙垛侧面      B、洞口侧面      C、梁的侧面      D、柱的侧面

36、块料地面面层是指（    ）。

A、木地板                       B、复合地板

C、大理石地面                   D、塑料地板

37、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，锯齿形楼梯底板天棚抹灰工程量按（    ）计算。

A、水平投影面积                 B、底板展开面积

C、斜面积                       D、没有明确规定

38、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，楼梯装饰工程量按设计图示尺寸以楼梯水平投影面积计算，其工程量中不包括（    ）

A、踏步                         B、休息平台

C、防滑条                       D、500mm以内的楼梯井

39、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定，踢脚线工程量按（    ）计算。

A、设计图示长度乘高度           B、设计图示尺寸以长度

C、设计图示长度乘高度乘厚度     D、主墙间净长度

40、整体地面面层不包括（    ）

A、大理石楼地面                 B、现浇水磨石楼地面

C、环氧地坪                     D、水泥砂浆楼地面

41、以下说法错误的是（    ）。

A、综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

B、计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式。

C、招标工程量清单是由投标人根据国家法律、法规、标准文件及施工现场等情况编制的，是投标文件的组成部分。

D、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。

42、实行工程量清单计价的招标工程，对于招标人来说施工图预算表现为（　　）。

A、投标报价     B、设计概算       C、招标控制价     D、合同价

43、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，工程量清单的项目编码，应采用十二位阿拉伯数字表示，前九位应按附录的规定设置，另加三位顺序码，其中第五、六位数字的含义是(    )。

A、专业工程附录分类顺序码       B、分部工程顺序码

C、专业工程代码                 D、分项工程项目名称顺序码

44、(    )是主管部门审批建设项目的主要依据，也是银行评估拟建项目贷款的依据。

A、设计概算    B、招标控制价    C、施工图预算    D、投资估算

- 下列项目不可能按金属门项目列项的是（    ）

- A、平开门    B、地弹门    C、防盗门    D、推拉门

- 现浇矩形梁按设计图示尺寸以体积计算。不排除构件内钢筋、预埋铁件所占体积，伸入梁内的梁头部、梁垫（    ）。

- A、单独计算    B、不计算    C、并入梁体积内    D、按体积一半计算

- 防滑砖楼地面工程量计算时，要计算面积的是（    ）

- A、门洞     B、设备基础    C、空圈    D、间壁墙

- 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，在合同约定之外 的，工程量清单是没有的且难以事先确定价格的额外工作，应计列入（    ）之中。

- A、暂列金额     B、暂估价    C、计日工    D、措施项目费

- 多项选择题

1、用工程量清单计价，工程造价由(    )组成。

A、分部分项工程费       B、措施项目费     C、其他项目费

D、规费和税金           E、管理费

2、企业管理费包括（    ）。

A、办公费          B、管理人员工资        C、工具用具使用费

D、新结构新材料的第三方检验试验费      E、房产税和土地使用税

3、综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需(    )，以及一定范围内的风险费用。

A、税金            B、材料费         C、施工机械使用费

D、企业管理费与利润        E、人工费

4、下列不属于总价措施项目的是（    ）。

A、安全文明施工措施费       B、脚手架工程        C、垂直运输

D、大型机械设备进出场及安拆        E、已完工程及设备保护

5、 在下列费用中，不属于其他项目费的内容有（     ）。

A、 暂列金额        B、 总承包服务费      C、 工程按质论价费

D、 计日工          E、 二次搬运费

6、社会保险费包括（      ）。

A、工伤保险         B、意外伤害险        C、生育保险

D、人寿保险         E、失业保险

7、土(石)方回填项目适用于(    )并包括指定范围内的运输以及借土回填的土方开挖。

A、挖土回填        B、场地回填          C、室内回填

D、基础回填        E、人工回填

8、整体楼梯(包括直形楼梯、弧形楼梯)水平投影面积包括(    )。

A、休息平台    B、平台梁    C、斜梁    D、墙     E、楼梯的连接梁

9、墙面抹灰中一般抹灰项目编码立项适用于（     ）项目。

A、水泥砂浆           B、斩假石           C、水刷石

D、干粘石             E、混合砂浆

10、下列关于天棚吊顶项目工程量计算规则说法正确的有(    )。

A、天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积按展开面积计算

B、不扣除间壁墙、柱垛、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积

C、扣除单个面积在0.3 m2以上的孔洞、独立柱

D、与天棚相连的窗帘盒所占面积不扣除

E、与天棚相连的窗帘盒所占面积要扣除

- 计算题

- 某工程二层楼面结构如图所示，已知楼面标高为4.5m，基础扩大顶面标高为-1.00m，混凝土强度等级为C30，现浇板厚均为120mm。试根据《房屋建筑与装饰工程计算规范》（GB50854-2013）列出一层柱和二层梁、板的清单项目，并计算清单工程量。

2、如图所示某工程屋顶平面图及女儿墙详图，采用标准砖，试计算其女儿墙的工程量。

3、如图，某单位传达室基础平面图和剖面图。根据地质勘探报告，土壤类别为三类，无地下水。该工程设计室外地坪标高为-0.30米，室内地坪标高为±0.00米，防潮层标高-0.06米，防潮层做法为C20抗渗砼P10以内，防潮层以下用M7.5水泥砂浆砌标准砖基础，防潮层以上为多孔砖墙身，C20钢筋砼条形基础，砼构造柱截面尺寸240×240mm,从钢筋砼条形基础中伸出。请按《房屋建筑与装饰工程计算规范》（GB50854-2013）规定计算土方人工开挖、砼基础及防潮层的工程量（放坡系数为1：0.33）。

4、某工程桩基础为现场预制混凝土方桩(截面为400mm×400mm)，桩身长12m，桩尖长0.4m，C40商品混凝土，室外地坪标高-0.45m，桩顶标高为-2.0m，桩共计500根。计算清单工程量，并完善以下工程量清单表。

分部分项工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010301001001 |  |  |  |

5、已知建筑平面图及剖面图如图示，墙厚370 mm，部分楼层墙厚240 mm，层高2.7 m，试计算其建筑面积。

6、某住宅工程的局部平面如图示。地面做法为：卧室、客厅、阳台：素土夯实，100厚碎石垫层，60厚C20混凝土，刷素水泥浆结合层一道，30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面（洒适量清水），600×600同质镜面砖干水泥擦缝，楼梯间不考虑。

厨房、卫生间：素土夯实，100厚碎石垫层，60厚C20混凝土，20厚1:3水泥砂浆找平层，5厚1:1水泥砂浆结合层，300×300同质地面砖干水泥擦缝。 卧室、客厅、餐厅阳台采用高150mm 地砖踢脚线。 M-1：1000×2000；M-2：900×2000；M-3：700×2000

要求计算下列清单项目的工程量。

010404001001   碎石垫层

011102003001   块料楼地面（600×600）

011105003001   块料踢脚线（150mm）

7、如图,某单位办公楼屋面现浇钢筋砼有梁板，板厚为100mm，A、B、1、4轴截面尺寸为240×500 mm，2、3轴截面尺寸为240×350 mm，柱截面尺寸为400×400 mm。请根据《清单计价规范》的有关规定，计算现浇钢筋砼有梁板的砼工程量。

8、某单位传达室基础平面图及基础详图如图示，室内外高差－0.30m，砖基础采用MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，防潮层采用1:2.5防水砂浆，混凝土基础采用C25普通混凝土，垫层采用C10细石混凝土，土壤为三类干土，基础施工工作面距基础边300mm，放坡系数1：0.33。计算挖沟槽土方、砖基础、砼垫层、带形基础等项目的清单工程量。

9、某加油库如图所示，三类工程，全现浇框架结构，请根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB500854-2013)规定计算柱、梁、板的砼工程量。（本框架结构为一层，柱：500×500 mm；L1梁：300×550 mm；L2梁：300×500 mm；现浇板厚：100mm；轴线尺寸为柱和梁中心线尺寸。）

10、某单层框架结构办公用房如下所示，柱、梁、板均为现浇砼。外墙190mm厚，采用页岩模数多孔砖（190×240×90mm）；内墙200mm厚，采用蒸压灰加气砼砌块，属于无水房间，底无砼坎台。砌筑所用页岩模数多孔砖、蒸压灰加气砼砌块的强度等级均满足国家相关质量规范要求。内、外墙均采用M5混合砂浆砌筑。外墙体中C20砼构造柱体积0.56m3（含马牙槎），C20砼圈梁体积1.2 m3。内墙体中C20砼构造柱体积0.4m3（含马牙槎），C20砼圈梁体积0.42m3。圈梁兼做门窗过梁。基础与墙身使用不同材料，分界线位置为设计室内地面，标高为±0.000m。已知门窗尺寸为M1：1200×2200mm，M2：1000×2200，C1：1200×1500mm。

1）按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)计算内、外墙砌筑的工程量；

2）按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013)规定列出内、外墙砌筑的工程量清单。

附2：《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）（书中内容有误）

- 建筑工程建筑面积计算规范

中华人民共和国住房和城乡建设部

公　告第269号

住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》的公告

现批准《建筑工程建筑面积计算规范》为国家标准，编号为GB/T50353-2013，自2014年7月1日起实施。原《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005同时废止。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

住房城乡建设部

2013年12月19日

- 前言

- 根据住房和城乡建设部《关于印发<2012年工程建设标准规范制订修订计划>的通知》（建标[2012]5号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结经验，并在广泛征求意见的基础上，修订了本规范。

本规范的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.计算建筑面积的规定。

本规范修订的主要技术内容是：

- 增加了建筑物架空层的面积计算规定，取消了深基础架空层；

- .取消了有永久性顶盖的面积计算规定，增加了无围护结构有围护设施的面积计算规定；

- 修订了落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊的面积计算规定；

- 增加了凸（飘）窗的建筑面积计算要求；

- 修订了围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物的面积计算规定；

- 删除了原室外楼梯强调的有永久性顶盖的面积计算要求；

- 修订了阳台的面积计算规定；

- 修订了外保温层的面积计算规定；

- 修订了设备层、管道层的面积计算规定；

- 增加了门廊的面积计算规定；

- 增加了有顶盖的采光井的面积计算规定。

- 目次

1 总 则…………………………………………………………………………………………1

2 术 语…………………………………………………………………………………………2

3 计算建筑面积的规定…………………………………………………………………………5

本规范用词说明…………………………………………………………………………………8

附：条文说明……………………………………………………………………………………9

Contents

1 General Provisions……………………………………………………………………………1

2 Terms………………………………………………………………………………………… 2

3 Calculation rules of construction area………………………………………………………5

Explanation of Wording in This Code…………………………………………………………8

Addition:Explanation of Provisions……………………………………………………………9

1 总 则

1．0．1 为规范工业与民用建筑工程建设全过程的建筑面积计算，统一计算方法，制定本规范。

1．0．2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程建设全过程的建筑面积计算。

1．0．3 建筑工程的建筑面积计算，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2．0．1 建筑面积 construction area

建筑物（包括墙体）所形成的楼地面面积。

2．0．2 自然层 floor

按楼地面结构分层的楼层。

2．0．3 结构层高 structure story height

楼面或地面结构层上表面至上部结构层上表面之间的垂直距离。

2．0．4 围护结构 building enclosure

围合建筑空间的墙体、门、窗。

2．0．5 建筑空间 space

以建筑界面限定的、供人们生活和活动的场所。

2．0．6 结构净高 structure net height

楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

2．0．7 围护设施 enclosure facilities

为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

2．0．8 地下室 basement

室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/2的房间。

2．0．9 半地下室 semi-basement

室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/3，且不超过1/2的房间。

2．0．10 架空层 stilt floor

仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。

2．0．11 走廊 corridor

建筑物中的水平交通空间。

2．0．12 架空走廊 elevated corridor

专门设置在建筑物的二层或二层以上，作为不同建筑物之间水平交通的空间。

2．0．13 结构层 structure layer

整体结构体系中承重的楼板层。

2．0．14 落地橱窗 french window

突出外墙面且根基落地的橱窗。

2．0．15 凸窗（飘窗） bay window

凸出建筑物外墙面的窗户。

2．0．16 檐廊 eaves gallery

建筑物挑檐下的水平交通空间。

2．0．17 挑廊 overhanging corridor

挑出建筑物外墙的水平交通空间。

2．0．18 门斗 air lock

建筑物入口处两道门之间的空间。

2．0．19 雨篷 canopy

建筑出入口上方为遮挡雨水而设置的部件。

2．0．20 门廊 porch

建筑物入口前有顶棚的半围合空间。

2．0．21 楼梯 stairs

由连续行走的梯级、休息平台和维护安全的栏杆（或栏板）、扶手以及相应的支托结构组成的作为楼层之间垂直交通使用的建筑部件。

2．0．22 阳台 balcony

附设于建筑物外墙，设有栏杆或栏板，可供人活动的室外空间。

2．0．23 主体结构 major structure

接受、承担和传递建设工程所有上部荷载，维持上部结构整体性、稳定性和安全性的有机联系的构造。

2．0．24 变形缝 deformation joint

防止建筑物在某些因素作用下引起开裂甚至破坏而预留的构造缝。

2．0．25 骑楼 overhang

建筑底层沿街面后退且留出公共人行空间的建筑物。

2．0．26 过街楼 overhead building

跨越道路上空并与两边建筑相连接的建筑物。

2．0．27 建筑物通道 passage

为穿过建筑物而设置的空间。

2．0．28 露台 terrace

设置在屋面、首层地面或雨篷上的供人室外活动的有围护设施的平台。

2．0．29 勒脚 plinth

在房屋外墙接近地面部位设置的饰面保护构造。

2．0．30 台阶 step

联系室内外地坪或同楼层不同标高而设置的阶梯形踏步。

3 计算建筑面积的规定

3．0．1 建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

3．0．2 建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算，且结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积，结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

3．0．3 对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。

3．0．4 对于场馆看台下的建筑空间，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。室内单独设置的有围护设施的悬挑看台，应按看台结构底板水平投影面积计算建筑面积。有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算面积。

3．0．5 地下室、半地下室应按其结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

3．0．6 出入口外墙外侧坡道有顶盖的部位，应按其外墙结构外围水平面积的1/2计算面积。

3．0．7 建筑物架空层及坡地建筑物吊脚架空层，应按其顶板水平投影计算建筑面积。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

3．0．8 建筑物的门厅、大厅应按一层计算建筑面积，门厅、大厅内设置的走廊应按走廊结构底板水平投影面积计算建筑面积。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

3．0．9 对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护设施的，应按其围护结构外围水平面积计算全面积；无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。

3．0．10 对于立体书库、立体仓库、立体车库，有围护结构的，应按其围护结构外围水平面积计算建筑面积；无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算建筑面积。无结构层的应按一层计算，有结构层的应按其结构层面积分别计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

3．0．11 有围护结构的舞台灯光控制室，应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

3．0．12 附属在建筑物外墙的落地橱窗，应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

3．0．13 窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m及以上的凸（飘）窗，应按其围护结构外围水平面积计算1/2面积。

3．0．14 有围护设施的室外走廊（挑廊），应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积；有围护设施（或柱）的檐廊，应按其围护设施（或柱）外围水平面积计算1/2面积。

3．0．15 门斗应按其围护结构外围水平面积计算建筑面积，且结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

3．0．16 门廊应按其顶板的水平投影面积的1/2计算建筑面积；有柱雨篷应按其结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积；无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上的，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算建筑面积。

3．0．17 设在建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，结构层高在2.20m及以上的应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

3．0．18 围护结构不垂直于水平面的楼层，应按其底板面的外墙外围水平面积计算。结构净高在2.10m及以上的部位，应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位，应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位，不应计算建筑面积。

3．0．19 建筑物的室内楼梯、电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道，应并入建筑物的自然层计算建筑面积。有顶盖的采光井应按一层计算面积，且结构净高在2.10m及以上的，应计算全面积；结构净高在2.10m以下的，应计算1/2面积。

3．0．20 室外楼梯应并入所依附建筑物自然层，并应按其水平投影面积的1/2计算建筑面积。

3．0．21 在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积；在主体结构外的阳台，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。

3．0．22 有顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等，应按其顶盖水平投影面积的1/2计算建筑面积。

3．0．23 以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。

3．0．24 建筑物的外墙外保温层，应按其保温材料的水平截面积计算，并计入自然层建筑面积。

3．0．25 与室内相通的变形缝，应按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算。对于高低联跨的建筑物，当高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内。

3．0．26 对于建筑物内的设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层，结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

3．0．27 下列项目不应计算建筑面积：

1 与建筑物内不相连通的建筑部件；

2 骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道；

3 舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台等；

4 露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件；

5 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台；

6 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙，主体结构外的空调室外机搁板(箱)、构件、配件，挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷；

7 窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸（飘）窗，窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸（飘）窗；

7 室外爬梯、室外专用消防钢楼梯；

8 无围护结构的观光电梯；

9 建筑物以外的地下人防通道，独立的烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥等构筑物。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。